به نام خداوند جان و خرد

| نام و نام خانوادگی | تاریخ آزمایش | شماره آزمایش |
| --- | --- | --- |
| مینا زواری | چهارشنبه 15 اسفند | آزمایش شماره 6 |

عنوان:

طراحی و پیاده‌سازی مدار چراغ راهنمایی با استفاده از آردوینو

هدف آزمایش:

هدف اصلی این آزمایش، طراحی و پیاده‌سازی یک مدار چراغ راهنمایی ساده با استفاده از برد آردوینو و لامپ‌های LED است.

تئوری آزمایش:

- برد آردوینو UNO: این برد یک میکروکنترلر است که می‌تواند ورودی‌ها را از طریق پین‌های خود دریافت کرده و خروجی‌ها را کنترل کند. در این آزمایش، از پین‌های دیجیتال آردوینو برای کنترل لامپ‌های LED استفاده می‌شود.

- لامپ LED: این قطعه یک دیود نورگسیل است که با عبور جریان الکتریکی از آن، نور تولید می‌کند.

- مقاومت: برای محدود کردن جریان عبوری از LED و جلوگیری از سوختن آن، از یک مقاومت استفاده می‌شود.

شرح مدار و قطعات مورد استفاده:

- برد آردوینو UNO

- یک عدد کلید فشاری

- سه عدد لامپ LED

- سه عدد مقاومت (برای لامپ LED ها)

- سیم‌های مخابراتی

- برد بورد

روش انجام آزمایش:

- اتصالات سخت افزاری:

  - لامپ‌های LED را روی برد بورد قرار می دهیم.

  - مقاومت‌ها را به آند LEDها متصل می کنیم.

  - کاتد LEDها را توسط مقاومت ها و سیم های مخابراتی به زمین (GND) برد آردوینو متصل می کنیم.

  - آند LED سبز را به پین دیجیتال 5 آردوینو، آند LED زرد را به پین دیجیتال 7 آردوینو و آند LED قرمز را به پین دیجیتال 3 آردوینو متصل می کنیم.

// پین های LED

int greenPin = 5;

int yellowPin = 7;

int redPin = 3;

void setup() {

// تنظیم پین ها به عنوان خروجی

pinMode(greenPin, OUTPUT); pinMode(yellowPin, OUTPUT); pinMode(redPin, OUTPUT);

}

void loop() {

// چراغ سبز روشن، بقیه خاموش digitalWrite(greenPin, HIGH); digitalWrite(yellowPin, LOW); digitalWrite(redPin, LOW);

delay(5000); // 5 ثانیه صبر کنید

// چراغ زرد روشن، بقیه خاموش

digitalWrite(greenPin, LOW); digitalWrite(yellowPin, HIGH); digitalWrite(redPin, LOW);

delay(2000); // 2 ثانیه صبر کنید

// چراغ قرمز روشن، بقیه خاموش digitalWrite(greenPin, LOW); digitalWrite(yellowPin, LOW); digitalWrite(redPin, HIGH);

delay(5000); // 5

ثانیه صبر کنید }

برنامه نویسی آردوینو:

  - برنامه آردوینو IDE را باز کنید.

  - کدهای زیر را در آن وارد کنید:

نتیجه گیری:

نتیجه‌گیری کلی آزمایش:

در این آزمایش، هدف، طراحی و پیاده‌سازی یک مدار چراغ راهنمایی ساده با استفاده از برد آردوینو و لامپ‌های LED بود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که:

- مدار طراحی شده به درستی عمل می‌کند و لامپ‌های LED به ترتیب سبز، زرد و قرمز با زمان‌های مشخص شده در کد، روشن و خاموش می‌شوند.

- با استفاده از برد آردوینو و لامپ‌های LED، می‌توان یک مدار چراغ راهنمایی ساده را پیاده‌سازی کرد.

- کدهای نوشته شده برای آردوینو به درستی عمل کرده و خروجی مورد نظر را تولید می‌کنند.

- این آزمایش نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از برد آردوینو و قطعات الکترونیکی ساده، مدارهای کاربردی و مفیدی را طراحی و پیاده‌سازی کرد.